Стенд для восстановления геометрии кузовов и рам аварийных автомобилей ARS 22

AUTOSTAPEL серии ARS-20+ представляет собой новую серию в линейке платформенных стапелей серии ARS и предназначены для выполнения работ по восстановлению геометрии кузовов легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Стенды AUTOSTAPEL серии ARS-20+, построены на базе модифицированной платформы ARS 10 с увеличенной рабочей площадью. Габариты платформы стенда ARS 22 составляют 5840х2330х120 (мм).

Платформа изготовлена по принципу «сэндвич» панели, где между верхним и нижним листами из прочной стали собирается сотовая конструкция продольных, поперечных и диагональных ребер жесткости, обеспечивающих работу стенда на предельно высоких нагрузках на излом и кручение. Для удобства эксплуатации и увеличения производительности, верхний лист платформы оснащён различными технологическими вырезами для фиксации цепей и дополнительной оснастки (подпятников гидравлических цилиндров, роликов для тяги вниз, струбцин).

Для установки автомобиля на стапель стенд оборудован механизмом наклона платформы с гидравлическим приводом и механической лебёдкой.

Для фиксации автомобиля к платформе стенд укомплектован стойками фиксации автомобиля (СФА) и облегченными зажимами за отбортовку порогов.

СФА позволяют эффективно и быстро устранить перекосы порогов и сопряженных элементов кузова, благодаря своей оригинальной конструкции и функциональной системе крепления к платформе с помощью клинового фиксатора.

Зажимы за отбортовку порогов оснащены сменными, твердосплавными вставками, с возможностью регулировки глубины зацепа и обеспечивают надёжную фиксацию и удержание кузова на отрыв и сползание.  С целью снижения веса оборудования, корпус зажимов изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава.

Стенд  AUTOSTAPEL серии ARS-20+ комплектуется устройством для вывешивания и установки автомобиля в зажимы за отбортовку порогов.

Для создания максимальных тяговых усилий стенд комплектуется силовыми устройствами башенного типа с телескопическим толкателем и встроенным внутрь гидроцилиндром прямого действия. Силовое устройство способно свободно перемещаться вокруг платформы на роликовом механизме и крепиться в любой точке платформы с помощью резьбового фиксатора без лишних люфтов и зазоров, обеспечивая дополнительную жесткость в точке сопряжения с платформой. Оборудование изготовлено из прочной стали и имеет мощную и надежную конструкцию.

Настенный перфорированный стенд, входящий в базовую комплектацию позволяет разместить зажимы и аксессуары в комфортном для сотрудника месте, не ограничивая перемещение в рабочей зоне.

Для повышения эффективности эксплуатации предусмотрен широкий ассортимент приспособлений  для вытягивания и вспомогательного оборудования.